DH116(S) 系列灵巧手单位换算公式

# 参考文件

协议文档

[灵巧-EtherCAT协议(状态8btis)-CAN-FD协议-RS485协议.xlsx]

总行程角度范围

| DH116 | DH116S |
| --- | --- |
| ① 拇指侧摆 [0°, 60°] ② 拇指屈伸 [0°, 30°] ③ 食指 [0°, 80°] ④ 中指 [0°, 80°] ⑤ 无名指 [0°, 80°] ⑥ 小指 [0°, 80°] | 注：绿色为主动自由度，橙色为被动自由度 ① 拇指侧摆 [0°, 87.5°] ② 拇指屈伸 [0°, 65°] ③ 食指 [0°, 72°] ④ 中指 [0°, 72°] ⑤ 无名指 [0°, 72°] ⑥ 小指 [0°, 72°] |

以下所有换算示例, 都以 DH116S 为例

# 1. 位置指令及反馈

点击图片可查看完整电子表格

默认总行程系数是10000, 0-10000分别对应各手指关节总行程下从伸直到弯曲的状态

### 目标角度到位置指令的换算公式

y=位置指令, x=目标角度, θ=当前关节的最大角度

y=x/θmax∗10000

| 关节 | 目标角度(°) | 弧度(rad) | 计算 | 位置指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拇指侧摆 | 30 | 0.5236 | y=30/87.5*10000 | 3429 |
| 拇指屈伸 | 30 | 0.5236 | y=30/65*10000 | 4615 |
| 食指 | 30 | 0.5236 | y=30/72*10000 | 4167 |
| 中指 | 30 | 0.5236 | y=30/72*10000 | 4167 |
| 无名指 | 30 | 0.5236 | y=30/72*10000 | 4167 |
| 小指 | 30 | 0.5236 | y=30/72*10000 | 4167 |

### 反馈指令到反馈角度的换算公式

y=反馈角度, x=位置反馈, θ=当前关节的最大角度

y=x/10000∗θmax

| 关节 | 位置反馈 | 计算 | 反馈角度(°) | 弧度(rad) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拇指侧摆 | 3429 | y=3429/10000*87.5 | 30.00375 | 0.52366 |
| 拇指屈伸 | 4615 | y=4615/10000*65 | 29.9975 | 0.52355 |
| 食指 | 4167 | y=4167/10000*72 | 30.0024 | 0.52364 |
| 中指 | 4167 | y=4167/10000*72 | 30.0024 | 0.52364 |
| 无名指 | 4167 | y=4167/10000*72 | 30.0024 | 0.52364 |
| 小指 | 4167 | y=4167/10000*72 | 30.0024 | 0.52364 |

# 2. 速度指令与反馈

点击图片可查看完整电子表格

默认总行程系数是10000, 速度的单位是10/总行程系数/s

传输说明 因速度存在正负方向，故采用有符号16位整数（int16）进行传输，其取值范围为 -32,768 ~ 32,767。 为避免实际速度值超出该上限，传输层约定所有速度数据均按 实际值 ÷ 10 进行缩放。 示例： -下发指令：实际速度 20,000（行程系数/s）→ 传输值 2,000 -上传反馈：传输值 2,000 → 实际速度 20,000（行程系数/s） 即：实际速度 = 传输值 × 10，反之 传输值 = 实际速度 ÷ 10（取整）。

### 目标速度到速度指令的换算公式

y=速度指令, x=目标速度, θ=当前关节的最大角度

y=x/θmax∗10000/10

| 关节 | 目标速度(°/s) | 弧度(rad/s) | 计算 | 速度指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拇指侧摆 | 100 | 1.7453 | y=100/87.5*10000/10 | 1143 |
| 拇指屈伸 | 100 | 1.7453 | y=100/65*10000/10 | 1538 |
| 食指 | 100 | 1.7453 | y=100/72*10000/10 | 1389 |
| 中指 | 100 | 1.7453 | y=100/72*10000/10 | 1389 |
| 无名指 | 100 | 1.7453 | y=100/72*10000/10 | 1389 |
| 小指 | 100 | 1.7453 | y=100/72*10000/10 | 1389 |

### 反馈指令到速度反馈的换算公式

y=速度反馈, x=反馈指令, θ=当前关节的最大角度

y=x∗10/10000∗θmax

| 关节 | 速度反馈 | 计算 | 反馈速度(°/s) | 弧度(rad/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拇指侧摆 | 2000 | y=2000*10/10000*87.5 | 175 | 3.05433 |
| 拇指屈伸 | 2000 | y=2000*10/10000*65 | 130 | 2.26893 |
| 食指 | 2000 | y=2000*10/10000*72 | 144 | 2.51327 |
| 中指 | 2000 | y=2000*10/10000*72 | 144 | 2.51327 |
| 无名指 | 2000 | y=2000*10/10000*72 | 144 | 2.51327 |
| 小指 | 2000 | y=2000*10/10000*72 | 144 | 2.51327 |

# 3. 电流指令与反馈

点击图片可查看完整电子表格

电流的单位为千分比(‰), 即1000对应额定电流

DH116所有电机的额定电流为0.4A DH116S所有电机的额定电流为0.6A

### 电流指令到安培(A)的换算公式

y=安培(A), x=电流指令, I=额定电流

y=x/1000∗In

### 安培(A)到电流指令的换算公式

y=电流指令, x=安培(A), I=额定电流

y=x/In∗1000