DH116(S) 系列灵巧手通讯协议示例

# 运动最小示例

## 1. EtherCAT

Markdown # 运动最小示例流程 # 每个轴使能 01 06 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 # 每个轴回零 01 06 25 04 25 04 25 04 25 04 25 04 25 04 # 回零完成后切回位置模式 01 06 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 # 设置每个轴运动速度(0x07D0对应20000eq/s, 即0.5S运动完整个行程, 单位：10/总行程系数/s) 03 06 D0 07 D0 07 D0 07 D0 07 D0 07 D0 07 # 设置每个轴的电流上限(0x03E8对应1000‰, 即100%额定电流, 单位：‰ 千分比) 04 06 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 # 设置每个轴的位置(0x03E8对应1000, 即每个轴运动到整个行程的10%的位置, 单位: 行程, 总行程系数=10000) 02 06 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 # 其他常用指令 # 每个轴去使能 01 06 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 # 每个轴清除报警 01 06 20 03 20 03 20 03 20 03 20 03 20 03 # 停止轴运动(一般流程: 急停->等待5ms->撤销急停, 或者等下一次需要运动之前再撤销急停, 效果一致) # 每个轴停下(急停) 01 06 20 07 20 07 20 07 20 07 20 07 20 07 # 每个轴撤销急停(急停之后, 需要撤销急停才能继续控制运动) 01 06 20 08 20 08 20 08 20 08 20 08 20 08

## 2. CANFD

Markdown # 运动最小示例流程 # 每个轴使能 01 06 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 # 每个轴回零 01 06 25 04 25 04 25 04 25 04 25 04 25 04 # 回零完成后切回位置模式 01 06 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 # 设置每个轴运动速度(0x07D0对应20000eq/s, 即0.5S运动完整个行程, 单位：10/总行程系数/s) 03 06 D0 07 D0 07 D0 07 D0 07 D0 07 D0 07 # 设置每个轴的电流上限(0x03E8对应1000‰, 即100%额定电流, 单位：‰ 千分比) 04 06 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 # 设置每个轴的位置(0x03E8对应1000, 即每个轴运动到整个行程的10%的位置, 单位: 行程, 总行程系数=10000) 02 06 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 # 其他常用指令 # 每个轴去使能 01 06 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 # 每个轴清除报警 01 06 20 03 20 03 20 03 20 03 20 03 20 03 # 停止轴运动(一般流程: 急停->等待5ms->撤销急停, 或者等下一次需要运动之前再撤销急停, 效果一致) # 每个轴停下(急停) 01 06 20 07 20 07 20 07 20 07 20 07 20 07 # 每个轴撤销急停(急停之后, 需要撤销急停才能继续控制运动) 01 06 20 08 20 08 20 08 20 08 20 08 20 08

## 3. RS485

### 3.1 自定义协议

Markdown # 使能6个轴 50 01 81 06 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 E8 4A # 回零6个轴 50 01 81 06 25 04 25 04 25 04 25 04 25 04 25 04 50 3E # 回零完成后切回位置模式 50 01 81 06 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 5C 26 # 设置电流 1000 50 01 84 06 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 97 C0 # 设置速度 2000 50 01 83 06 D0 07 D0 07 D0 07 D0 07 D0 07 D0 07 7A D5 # 设置位置 5000 50 01 82 06 88 13 88 13 88 13 88 13 88 13 88 13 62 7B # 设置位置 0 50 01 82 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 88 # 同时设置位置(5000)+速度(2000) 50 01 85 06 88 13 D0 07 88 13 D0 07 88 13 D0 07 88 13 D0 07 88 13 D0 07 88 13 D0 07 F7 20 # 同时设置位置(5000)+速度(2000)+电流(1000) 50 01 8B 06 88 13 D0 07 E8 03 88 13 D0 07 E8 03 88 13 D0 07 E8 03 88 13 D0 07 E8 03 88 13 D0 07 E8 03 88 13 D0 07 E8 03 3D 93

### 3.2 Modbus

Markdown # 使能6个轴 01 10 00 F1 06 00 0C 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 2C C6 # 回零6个轴 01 10 00 F1 06 00 0C 25 04 25 04 25 04 25 04 25 04 25 04 94 B2 # 回零完成后切回位置模式 01 10 00 F1 06 00 0C 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 98 AA # 设置电流 1000 01 10 20 F1 06 00 0C E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 4F 83 # 设置速度 2000 01 10 40 F1 06 00 0C D0 07 D0 07 D0 07 D0 07 D0 07 D0 07 8C 4F # 设置位置 5000 01 10 60 F1 06 00 0C 88 13 88 13 88 13 88 13 88 13 88 13 8D EA # 设置位置 0 01 10 60 F1 06 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 27 19 # 同时设置位置(5000)+速度(2000) 01 10 80 F1 0C 00 18 88 13 D0 07 88 13 D0 07 88 13 D0 07 88 13 D0 07 88 13 D0 07 88 13 D0 07 77 41